关于优化简易低风险工程建设项目质量安全

监督管理的通知

（征求意见稿）

各有关单位：

为进一步深化“放管服”改革，打造与高质量发展相适应的一流营商环境，不断优化我区低风险工程建设项目质量安全监督检查工作，根据《大连市优化营商环境条例》《关于本市社会投资小型仓库、厂房等工业类建设项目实施联合监督检查的通知》等文件精神，结合近期我区质量安全监督工作的实际，现就有关事项通知如下：

- 实施范围

本通知所指的简易低风险建设工程项目是指在我区行政区域内（不含保税区），经依法批准设立未直接使用各级公共财政投资建设的，总建筑面积不大于5000平方米、建筑高度不大于24米、地下不超过一层，功能单一、技术要求简单的标准厂房、普通仓库、配套办公建筑、商业建筑、公共服务设施等社会投资简易低风险建筑工程。涉及易燃易爆、有毒有害等安全保护项目、生态环境影响大的项目以及有风貌保护等特殊要求的项目除外（详见附件）。

二、管理流程

（一）项目在取得施工许可证（或不需取得施工许可证）的同时，参建单位可根据工程情况，提出列为简易低风险建设工程的申请，并自主填报《简易低风险工程建设项目承诺书》。

（二）针对纳入工程质量安全监督范围的简易低风险建设工程项目特点，为减轻企业负担、保证工程质量，除遇工程发生质量安全事故等紧急情况外，工程质量安全监督机构在工程办理施工许可后进行一次联合监督交底和在工程结构封顶前实施一次联合监督检查。联合监督检查包括工程质量和安全监督检查，当场形成监督检查记录。其他除非必要，不再另行通过“双随机”方式开展质量安全监督检查。

（三）工程质量安全监督机构应当按照住房城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》以及有关规定，以抽查、抽测为主要方式实施简易低风险工程施工过程中的一次监督检查。重点检查下列内容：

1.建设工程参建单位执行法律法规和工程建设强制性标准的情况；

2.抽查、抽测涉及工程结构安全和主要使用功能的工程实体质量；

3.抽查、抽测主要建筑材料、建筑构配件和设备的质量；

4.抽查工程建设责任主体履行安全生产职责情况和建筑施工安全生产标准化开展情况。

（四）质量安全监督机构发现工程质量安全责任主体违反法律法规和工程建设强制性标准，或发生质量安全事故、存在承诺不兑现等行为的，应组织加大监督频次和监督查处力度，采取责令改正、禁止承诺或撤销相关许可等惩戒。情节严重的，依法予以行政处罚。

（五）本通知自印发之日起实施。

附件：1.简易低风险工程建设项目清单

2.简易低风险工程建设项目申报表

大连金普新区住房和城乡建设局

2024年6月5日

附件1：                      简易低风险工程建设项目清单

| 建筑物分类 | 建筑物性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 预期用途 | 周边情况 | 人员密集情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业建筑 | 标准厂房 | 总建筑面积不大于5000平方米 | 建筑高度不大于24米 | 1.无开挖深度超过3m的基坑或地下工程 2.凝土模板支撑工程搭设高度5m以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/㎡ 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下 3.无附着式升降脚手架、悬挑式脚手架工程 4.非常规起重且单件起吊重量10kN以下 5.无钢结构工程 | 不生产易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品；不涉及生态环境影响的厂房 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、 儿童活动场 所、老年 人照料设施、学校），周边无人员密集的公 共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物。 | 劳动密集型企业的生产加工车间等建筑总建筑面积不大于2500平方米 |
|  | 普通仓库 |  |  |  | 不存放易燃、易爆、有毒、有害物品或危险品；不涉及生态环境影响的仓库。 |  | 非人员密集场所 |
|  | 配套办公建筑 |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥度楼、广播电视楼、档案楼。 |  | 配套办公建筑总建筑面积不大于2500平方米。 |

| 公共建筑 | 商业建筑 | 总建筑面积不大于5000平方米 | 建筑高度不大于24米 | 1.无开挖深度超过3m的基坑或地下工程 2.凝土模板支撑工程搭设高度5m以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/㎡ 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下 3.无附着式升降脚手架、悬挑式脚手架工程 4.非常规起重且单件起吊重量10kN以下 5.无钢结构工程 | 不销售易燃、易爆、有毒、有害物品，且不产生油烟、异味；且总建筑面积不大于1000 平方米的室内儿童活动场所的商场。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、 儿童活动场 所、老年 人照料设施、学校），周边无人员密集的公 共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物。 | 歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、 夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等建 筑总面积不大于500平方米。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公共服务设施 |  |  |  | 未设置化学生物实验室；不涉及生态环境影响。 |  | 影剧院、公共图书馆的阅览室、营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学教学楼、图书馆、食堂、寺庙、教堂等建筑总面积不大于2500平方米；托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等室内儿童活动场所、养老院、福利院、医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂、学校的集体宿舍、劳动密集型企业的员工集体宿舍等建筑总面积不大于1000平方米。 |

附件2：                               简易低风险工程建设项目申报表                 编号：

| 项目名称及地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑分类 | □工业建筑 |  |  |  | □公共建筑 |  |  |
| 建筑性质 | □标准厂房 | □普通仓库 |  | □配套办公建筑 | □商业建筑 |  | □公共服务设施 |
| 预期用途 | □火灾危害性为丙、丁、戊类的厂房；不生产有毒、有害物品或危险品；不涉及生态环境影响的厂房 | □火灾危害性为丙、丁、戊类的仓库；不生产有毒、有害物品或危险品；不涉及生态环境影响的仓库 |  | □未设置化学或生物实验室的办公楼；非国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥度楼、广播电视楼、档案楼 | □不销售易燃、易爆、有毒、有害物品，且不产生油烟、异味；且总建筑面积不大于1000 平方米的室内儿童活动场所的商场 |  | □未设置化学生物实验室 □不涉及生态环境影响 |
| 人员密集情况 | □劳动密集型企业的生产加工车间等建筑总建筑面积不大于2500平方米 | □非人员密集场所 |  | □配套办公建筑总建筑面积不大于2500平方米 | □歌舞厅、录像厅、放映厅、卡拉OK厅、 夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅等建筑总面积不大于500平方米 |  | □影剧院、公共图书馆的阅览室、营业性室内健身、休闲场馆、医院的门诊楼、大学教学楼、图书馆、食堂、寺庙、教堂等建筑总面积不大于2500平方米 □托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等室内儿童活动场所、养老院、福利院、医院、疗养院的病房楼，中小学校的教学楼、图书馆、食堂、学校的集体宿舍、劳动密集型企业的员工集体宿舍等建筑总面积不大于1000平方米 |
| 建筑面积 | □不大于5000平方米 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑高度 | □不大于24米 |  |  |  |  |  |  |
| 建造技术要求 | □无开挖深度超过3m的基坑或地下工程； 混凝土模板支撑工程搭设高度5m以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/㎡ 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下； 无附着式升降脚手架、悬挑式脚手架工程； 非常规起重且单件起吊重量10kN以下； 无钢结构工程。 |  |  |  |  |  |  |
| 周边情况 | □周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、 儿童活动场 所、老年 人照料设施、学校）； 周边无人员密集的公共空间； 周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物。 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位（公章） 年 月 日 |  |  | 监理单位（公章） 年 月 日 |  |  | 施工单位（公章） 年 月 日 |  |

备注：请将项目对应的情况在上表中打“”。同时申报单位需提供有效图纸、中标通知书、项目立项等相关资料备